תת"ל 33 – מסילה רביעית באילון – תכנון מפורט מקטע כביש 1 – דברי הסבר ועדת משנה לתכנון מפורט לפני ביצוע 18.5.20

נת"י מקדמת מכרז תכנון ביצוע לעבודות בתחום הכביש במקטע שאורכו כ-3.5 ק"מ בין מחלף קיבוץ גלויות למחלף גנות.

החבילה המובאת לאישור הוועדה כוללת מרכיבים של תכנון ברמת "ברכת הדרך", שעבורם יגיש הקבלן הזוכה מסמכי תכנון מפורט לאישור ומרכיבים המובאים לאישור סופי של הוועדה שהקבלן יוכל להתחיל לבצעם מיידית.

המרכיבים המובאים לאישור סופי כוללים:

- העתקת תשתיות (חח"י, מי שקמה, תקשורת).

- כריתה והעתקה של עצים.

- תכנון מפורט לגשר פארק אריאל שרון (הגשר "הירוק") (שיאושר לאחר מכן בהרשאה למבני דרך).

- עבודות עפר לכביש 1 במסלול הצפוני (למערב).

- הקמת קיר אקוסטי ותעלת ניקוז לאורך כביש 1 לאורך של כ- 700מ', במקטע שבין גשר הפארק ומזרחה למחלף גנות.

- ביצוע מעבר נחל אזור מתחת לכביש 1 ולמסילות המתוכננות.

המרכיב העיקרי המובא לאישור ברמת "ברכת הדרך" הוא תוספת נתיב רביעי בצד הדרומי של כביש 1, בכיוון מזרח, שנועד לאפשר סלילת נתיב תחבורה ציבורית (נת"צ ) שיחבר את הנת"צ בנתיבי אילון עם חניון חנה וסע שפירים. הנתיב עצמו מתוכנן כנתיב שמאלי, כלומר בצדו הצפוני של המסלול, בצמוד למסילת הברזל. על מנת לאפשר את הרוחב הנדרש להוספתו, נעשה שימוש בשול הדרך הדרומי, הסמוך לאזור, תוך המרת תעלת הניקוז במובל סגור תחתיה. הסטה זו מחייבת תוספת קירות אקוסטיים.

תכנון זה מהווה שינוי לנספח המנחה שאושר בתת"ל ונועד לאפשר הקדמת הנת"צ מבלי שיהיה צורך להסיט את מסילות הרכבת הקיימות שחשמולן הסתיים לא מכבר, על כל המשתמע מכך בהיבטי עלויות ופגיעה בשירות לנוסעים.